GAUS POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image1.jpg]



Beograd, jun 2020.

1. SADRŽAJ

21. SADRŽAJ


32. GAUS POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM


43. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


54. LCD Display


54.1. Mod za podešavanje


54.2. Glavni ekran


64.3. Spisak poruka i alarma koje GPS12V70A_AGM može da prijavi u toku rada


85. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


85.1.Instalacija uređaja


85.2. Pokretanje punjenja


96. PODEŠAVANJE UREĐAJA


117. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA


117.1. Default vrednosti, rasponi


128. PREVENTIVNE MERE





2. GAUS POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM

GPS12V70A_AGM (GPS_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 6 ili 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija i kao dodatni izvor napajanja u vozilima. GPS_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač (izvor napajanja) konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze START (scroll) i STOP (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set) i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel i glavni prekidač.

Gaus POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

3. [image: image2.jpg]


kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu;

7. nožasti auto osigurači 3x30A u jednosmernom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;

-nominalna ulazna struja:
4.5A; maksimalna startna struja:
6A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-20,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 4m, presek 16mm2

-radna temperatura: 0 do +50C

	Struja punjenja
	Automatski start 0-70A Cn/10, ručno podesivo od do 50A sa korakom 0.2A

	Tip baterija
	6, 12V (2x6V); Cn od 30Ah do 700Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	2-17.5V (maksimalno na raspolaganju)

	Izlazni napon
	14.8V (podesivo od 12V do 17.5V), autostart 14,00V 

	Kapacitet
	Punjenje jedne ili dve 6V-ne baterije

Ili 6 ćelija spojenih redno (12V)

	Tačnost
	Bolja od 5%

	Rezolucija
	100mA i 20mV 

	Talasnost struje
	0,5A max

	Talasnost izlaznog napona
	<100mV

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	30kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	82%

	Hlađenje
	Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S, LCD displej

	Kućište
	Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002

	Dimenzije (ŠxDxV)
	340x210x140mm 

	Masa
	7kg


GPS12V70A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery POWER SUPPLYs); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

4. LCD Display

4.1. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces punjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

4.2. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	C
	H
	R
	
	
	6
	.
	2
	A
	h
	1
	5
	.
	4
	8
	V

	0
	0
	:
	3
	1
	:
	4
	9
	!
	
	
	1
	4
	.
	3
	A


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.3. Spisak poruka i alarma koje GPS12V70A_AGM može da prijavi u toku rada

	  
	
	G
	a
	u
	s
	
	C
	h
	a
	r
	g
	e
	r
	
	

	
	
	
	G
	C
	1
	2
	V
	7
	0
	A
	-
	P
	S
	
	


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje

	P
	O
	W
	E
	R
	
	F
	A
	I
	L
	U
	R
	E
	!
	
	

	p
	r
	o
	c
	e
	s
	
	c
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	d


Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko punjač prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces punjenja automatski. Punjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	t
	i
	m
	e
	r
	
	c
	o
	u
	n
	t
	e
	r
	
	
	


Ako je korisnik pri pokretanju procesa punjenja dodelio novu vrednost varijabli ChargeDuration, nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	t
	i
	m
	e
	r
	
	
	


Ako korisnik prilikom pokretanja punjenja nije menjao vrednost varijabli ChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	R
	e
	a
	c
	h
	e
	d
	
	c
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y


Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa punjenja dodelio vrednost varijabli CapacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje punjenja), proces punjenja će biti zaustavljen pošto akumulator primi izabran broj Ah. Npr. CapacityLimit=55Ah će zaustaviti punjenje kada punjač preda akumulatoru 55Ah.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	U
	s
	e
	r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces punjenja pritiskom na taster STOP.

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	a
	l
	a
	r
	m
	!
	
	

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	o
	v
	e
	r
	
	1
	8
	V


Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima punjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces punjenja, a ako se pojava desila u toku punjenja, isto se prekida.

	A
	l
	a
	r
	m
	
	N
	o
	
	b
	a
	t
	t
	e
	r
	y

	C
	h
	e
	c
	k
	
	c
	a
	b
	l
	e
	&
	f
	u
	s
	e


Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu punjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) punjenje će se automatski nastaviti.

	U
	s
	e
	r
	
	S
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s
	!
	
	

	P
	R
	E
	S
	S
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	
	
	
	


Ukoliko se proces punjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	h
	e
	a
	t
	s
	i
	n
	k
	
	t
	.
	
	>
	8
	0
	C


Proces punjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 80˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti punjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje punjač, pauzirano punjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	A
	m
	b
	i
	e
	n
	t
	
	t
	.
	<
	
	-
	1
	8
	C


Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti punjenje.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	h
	i
	g
	h
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	


Ukoliko se u toku punjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 80A, punjenje će se automatski prekinuti radi zaštite punjača. 

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	l
	o
	w
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	
	


Kada struja punjenja padne ispod 1A, punjenje se automatski prekida (baterija je puna, u slučaju Power Supply uređaj nastavlja sa napajanjem potrošača i baterije, ulazi u režim MAI održavanja baterije naponom 14V u autostartu ili 13,2V u ručnom režimu punjenja).

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1.Instalacija uređaja

1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti prekidač POWER; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će uređaj automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu, treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na akumulator na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na minus pol akumulatora. Napomena! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta. 

5.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i stujni limit). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje punjenja).

6.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon punjenja, uneti kapacitet Ah, kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

7.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje punjenja

Pritiskom na taster "START" potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je punjenje sa korisnikovim podešenjima.

Pritisak na START/SELECT:

	-
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	-

	
	
	L
	i
	m
	i
	t
	:
	
	
	
	1
	4
	.
	8
	V


Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit.  Naponski limit se bira u sledećem redosledu:

12V:
14.8V, 15.5V, 16V, 6.9V-8.8V (za baterije nominalnog napona 6V), 13.8V-17.5V.

Napon punjenja se bira u rasponu od 2,2V/Cell do 2,75V/Cell puta 3 odnosno 6 ćelija.

VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za bateriju koja se puni i zavisi od tehnologije izrade baterije i od preporuke proizvođača. Na primer, hermetičke i želirane baterije treba puniti sa 14.8V, antimonske sa 15.5V, kalcijumske sa 16V. Moguće su i druge vrednosti u dogovoru sa proizvođačem.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 1A (od 0A do 50A).

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	1
	A
	
	s
	t
	e
	p
	:
	
	
	
	
	3
	.
	0
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 0.2A (deo ampera).

VAŽNO: Struja punjenja se bira kao 1/10Cn (desetina nominalnog kapaciteta, npr za Cn=55Ah I=5.5A). Takozvano "brzo punjenje" strujom koja ne odgovara kapacitetu baterije (većom strujom) doprinosi lošijem punjenju i smanjenju veka baterije.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	0
	.
	2
	A
	
	s
	t
	e
	p
	:
	
	
	3
	.
	0
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim amperima sa dodatkom necelog dela ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita.

	U
	:
	1
	4
	.
	8
	V
	
	I
	:
	
	
	3
	.
	0
	A

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja limita ( No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

NAPOMENA: ukoliko je punjač konfigurisan da radi u POWER SUPPLY modu (napajanje u vozilima ili nekih potrošača) ovi meniji za izbor struje nisu od značaja. GC12V70A –PS radi kao naponski izvor sa strujnim ograničenjem do 70A, dakle, punjač drži izabrani napon na bateriji i potrošačima dokle god je ukupna strija koju daje manja od 70A.

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

6.1. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid punjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s


Pritisak na SELECT:

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	v
	a
	l
	u
	e
	s
	
	

	r
	e
	s
	t
	o
	r
	e
	d
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritisak naSCROLL:

Charge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom punjenja.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	.
	>
	>


Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zustavi posle zadatog vremena (default – 24h).

Pritisak na SCROLL:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	a
	-
	-
	-
	-

	T
	i
	m
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	i
	o
	n
	>
	>


Pritisak na SELECT:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	2
	4
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	
	
	
	m
	i
	n


Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme.

Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zaustavi posle zadatog kapaciteta koji se unese u bateriju.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	b
	-
	-
	-
	-

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	C
	o
	n
	d
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	0
	
	A
	h
	
	L
	o
	a
	d
	e
	d
	
	
	


Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

Nakon izbora, otvara se podmeni za povratak na meni 2.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	c
	-
	-
	-
	-

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritiskom na SCROLL otvara se ekran sa informacijom o broju prekida napajanja (nestanaka struje) u toku poslednjeg punjenja.

Power Fail last process – Ova opcija pokazuje broj ispada mrežnog napajanja tokom procesa punjenja. 

	-
	-
	-
	P
	o
	w
	e
	r
	
	F
	a
	i
	l
	-
	-
	-

	L
	a
	s
	t
	
	p
	r
	o
	c
	e
	s
	s
	:
	
	
	0


Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa punjenja u slučaju podešenih parametara za prekid punjenja drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS!

7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm voltage limit – Maksimalni nivo izlaznog napona posle koga sledi trenutno prekidanje punjenja

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje punjenja

Time Condition – Vremenski uslov koji završava punjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava punjenje

7.1. Default vrednosti, rasponi

	Naziv
	Opseg
	Default

	Charge Voltage
	6.9V-8.8; 13.8V-17.5V
	14.8V, 15.5V, 16V, za automatski start u PS modu 14V

	Charge Current
	0A-70A
	70A, ručno od 0,2A do 50A

	Alarm Low Voltage
	-
	2V

	Alarm High Voltage
	-
	18V

	Alarm Current 
	-
	80A

	Održavanje MAI
	-
	<1A 13,2V, za PS 0A 14V

	Capacity Condition
	5-400Ah
	Not defined

	Time Condition
	1min-48h:59min
	24h:00min


8. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju (baterije) čiji je napon manji od 2V ili veći od 17.5V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se puni mora biti izvađena iz vozila. Uređaj nije namenjen za startovanje vozila;

7. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni kabel na plus, crni na minus polni izvod baterije. 

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

10. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

11. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

PAGE  
2
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 17 69 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, gaus.sts@gmail.com  

