NAPONSKI PRETVARAČ Gaus Charger-Inverter GCI150W12V

GCI je naponski invertor koji iz  12V(ne akumulatorske baterije na svom izlazu daje 220V((50Hz stabilisano, maksimalne kontinualne snage 150W. Izlazni napon, ostvaren PWM modulacijom, je trapezna simulacija sinusnog napona. Uređaj je potpuno automatizovan i ima ugrađen kontrolisan punjač akumulatora koji obezbeđuje održavanje baterije u pripravnom stanju. GCI ima elektronske zaštite od kontinualnog preopterećenja i opterećenja u «piku». Ima i trome topljive osigurače u jednosmernom i u naizmeničnom delu uređaja, kao i odgovarajuću signalizaciju o režimima rada. Ne dozvoljava duboko pražnjenje niti prepunjavanje baterije.


Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom signalu, naponskoj stabilizaciji u toku rada invertora i snazi namena uređaja je raznolika. Može se koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja...


Upotreba je maksimalno pojednostavljena. Jednom instaliran uređaj ne zahteva održavanje sve do isteka životnog veka dodeljenog mu olovnog akumulatora. Dok je prisutno mrežno napajanje potrošači se napajaju direktno iz mreže, akumulator se po potrebi dopunjava, dok se po nestanku mrežnog napajanja aktivira invertor i potrošači prebacuju na akumulator sve do dolaska mrežnog napajanja ili pada napona na akumulatoru ispod 10,5V (ne dozvoljava se duboko pražnjenje baterije).

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Proveriti da li su isključeni automatski osigurač sa zadnje strane i prekidač sa prednje strane uređaja (slika 1.).
2. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na  minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Pri ovom strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom će doći do pregorevanja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI.
VAŽNO!!!
3. Uključiti automatski osigurač. Ukoliko je akumulator prazan upaliće se led dioda BATT. LOW.
4. Utaći utikač u utičnicu mrežnog napajanja. Ukoliko ima mrežnog napona, upaliće se led dioda MAINS (220V) i počeće proces automatskog dopunjavanja akumulatora.
5. Pritiskom na prekidač uređaj se uvodi u STAND BY režim. To znači da će se pri nestanku mrežnog napona automatski aktivirati konvertor. Po dolasku mrežnog napona konvertor se automatski isključuje i počinje proces punjenja akumulatora. U uključenom položaju prekidača svetli led dioda ON/OFF, a po aktiviranju konvertora pali se led dioda INVERTER i gasi dioda MAINS (220V). 
[image: image1.jpg]



Slika 1.

6. Potrošač ili razvodnik sa potrošačima do 150W treba priključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja. Napajanje ovako priključenih uređaja će biti iz mreže dok je ima, a po njenom nestanku iz akumulatora (pod uslovom da je uključen prekidač i da akumulator nije prazan).

7. Konvertor se po želji može isključiti prekidačem.

8. Ukoliko se u toku rada konvertora upali dioda BATT. LOW treba ga OBAVEZNO isključiti da ne bi došlo do dubokog pražnjenja i uništenja akumulatora. Po dolasku mrežnog napona, akumulator će se automatski dopuniti.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	1. SNAGA:
	150W trajno 500W u piku

	2. IZLAZNI NAPON (pri punom opterećenju)
	220Veff +10%, -15%; 50Hz

	3. OBLIK IZLAZNOG NAPONA:
	trapezna simulacija sinusoide

	4. NAPON NAPAJANJA:
	(Pb akumulator 12V) 10.5-15V

	5. STRUJNA ZAŠTITA:
	15A trajno i 50A u piku

	6. NAPONSKA STABILIZACIJA:
	PWM modulacija

	7. POTROŠNJA U PRAZNOM HODU:
	Ispod 150mA

	8. SOFT START pri uključivanju invertora:
	Da

	9. VREMENSKA PAUZA pri prelasku sa mreže na akumulator i obrnuto:
	 bez pauze

100ms

	10. GALVANSKO odvajanje mreže i invertora:
	Da

	11. NAPON akumulatora pri kom se pretvarač automatski isključuje:
	10.5V

(10.5V zvučna signal. 10V isključenje)

	12. UGRAĐEN AUTOMATSKI PUNJAČ:
	Da

	13. VREME PUNJENJA AKUMULATORA:
	 Za 45Ah oko 6 sati

	14. ISKLJUČIVANJE PUNJAČA:
	pri naponu akumulatora 15V

	15. DIMENZIJE (ŠxDxV):
	210x210x80mm

	16. MASA:
	3kg


VREME AUTONOMNOG RADA PRETVARAČA U ZAVISNOSTI OD OPTEREĆENJA I TIPA OLOVNOG AKUMULATORA

	
	Primer kombinacije
	Tip akumulatora

	Opterećenje
	potrošača
	45Ah
	55Ah
	66Ah


1. Muzičke mini linije

	2. Radio-kasetofon

3. Bežični telefon
	11h 30min
	15h
	17h 30min
	

	60 W
	1. TV 2. sijalica 60 W  3. Fax
	6h
	7h 30min
	9h

	100 W
	1. TV + video + satelit 2. Sijalica 100 W 3. Pumpe za cent. grejanje
	3h 30min
	4h 30min
	5h 15min

	120 W
	1. Tel. centrala Panasonic

2. TV starije generacije

3. PC računar sa 14” kolor monitorom
	3h
	3h 45min
	4h 30min

	150 W
	1. Snažnije muzičke linije 2. Dve lampe po 75 W 3. TV+ sijalica 25W + fax      4. Tel. centrala + TV + radio-kasetofon 5. Kombinacije na osnovu prethodnih podataka.
	2h 20min
	3h
	3h 30min


VAŽNO UPOZORENJE:

Treba imati na umu da uređaj nije isključen kada je prekidač na prednjoj ploči u isključenom stanju. Naime, ukoliko je utikač mrežnog napona (220V) utaknut u mrežnu utičnicu i ukoliko je prisutan napon mreže (svetli led dioda MAINS 220V) uređaj se stara da ima napunjen akumulator. U tom smislu dopunjavanjem akumulatora održava njegov napon između 12,5V i 15V. To znači da ukoliko želite da uređaj deinstalirate i na primer prebacite na neko drugo mesto ili da skinete kleme sa akumulatora treba PRVO DA SE IZVUČE MREŽNI UTIKAČ A POTOM DA SE SKINU KLEME SA AKUMULATORA. Pri ponovnom instaliranju uređaja treba proslediti proceduru iz uputstva za upotrebu.

Pri radu uređaja treba voditi računa da ne dođe do spadanja kleme sa akumulatora. Ukoliko do toga dođe treba izvući mrežni utikač iz utičnice, vratiti spalu klemu i ponovo utaći utikač u mrežu.

NAPOMENA:

Garanciji ne podležu:

1. greška usled zamene polariteta;

2. greška usled preopterećenja u uslovima mrežnog napajanja;
3. greške nastale usled nepridržavanja uputstva za upotrebu;
4. mehanička oštećenja.
	

	Beograd, maj 2006.


	gaus sts

	

	POWER ELECTRONICS


UPUTSTVO ZA

KORIŠĆENJE

NAPONSKOG PRETVARAČA

Gaus Charger-Inverter GCI150W12V

[image: image2.jpg]



	Jurija Gagarina 167/41

11000 Belgrade

Serbia
	Tel./fax. (381) 11 22-79-142
Servis( (381) 25 421-095

mob. (381) 63 215-722

e-mail: gaus.sts@eunet.rs 
www.gaus-sts.com


